Введение

Генеральный план Харьковского сельского поселения Лабинского района Краснодарского края разработан на основании муниципального контракта от 24.06.2011 г. № 25 по заданию администрации муниципального образования Харьковское сельское поселение и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на ближайшие 20 лет до 2031 года, долгосрочную перспективу до 2046 года и на I очередь строительства до 2021 года планировочной организации территории населенного пункта поселения - хутора Харьковского, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальное планирование Харьковского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- схемы территориального планирования муниципального образования Лабинский район разработанной ОАО «ИТРКК» в 2009 году;

- топографические материалы М 1:25000 и инженерно-геологическое районирования территории, выполненные в составе проекта «схема территориального планирования муниципального образования Лабинский район»;

- топографические материалы М 1:5000 выполненные ООО «Базис» в 2011году;

- заключение по исследованиям о наличии памятников историко-культурного наследия, выполненное в составе проекта «схема территориального планирования муниципального образования Лабинский район».

Настоящий проект генеральных планов  населенных пунктов учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Харьковского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющейся комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- протокол от 6 июня 2011 года № 0118300007911000002-2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на подготовку генеральных планов поселений и разработку карт (планов) территорий населенных пунктов поселений Лабинского района Краснодарского края с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального планирования»;

- муниципальный контракт от 24.06. 2011 года №25 на разработку проекта  «Подготовка  генерального плана Харьковского сельского поселения и разработка карт (планов) территорий населенных пунктов Упорненского сельского поселения Лабинского района Краснодарского края»;

- задания на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Харьковское сельское поселение и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Лабинский район, Харьковское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенных пунктов и поселения.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве и транспорте.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края от 21.07.2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация муниципального образования Лабинский район;

- администрация Харьковского сельского поселения.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

1.  Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

Климат

Согласно климатическому районированию по СниП 2, 01, 01-82, территория работ относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха в январе от –5 до +2, в июле от +21 до +250С. Эти факторы определяют необходимую теплозащиту зданий и сооружений в холодный период и защиту от излишнего перегрева в тёплый период года.

Лабинский район находится на стыке двух климатических провинций, но все, же доминирующее влияние на погодные условия исходит от южных границ предгорий и краткая климатическая характеристика приводится, исходя из этого.

Климатические условия, и, прежде всего количество, особенности распределения и химический состав атмосферных осадков, динамика воздушных течений, характер погоды, температура и состав воздуха, оказывают значительное влияние на течение экзогенных геоморфологических процессов.

Климат исследуемого района, в общем, подчиняется закономерностям, типичным для всего Северо-Западного Кавказа, таким как: резко выраженный годовой ход температуры, неравномерность распределения осадков по сезонам года, отрицательный радиационный баланс зимой и положительный во все остальные сезоны (Гвоздецкий, 1954).

Температурный режим района характеризуется уменьшенной по сравнению с близлежащими предгорьями годовой амплитудой, лето не жаркое, зима смягчается частыми инверсиями (Батова, 1986). Суточный температурный режим характеризуется резкими колебаниями температур дня и ночи. На распределение осадков по территории большое влияние оказывает орография.

Снежный покров появляется в октябре и держится до начала июня. Средняя из наибольших за зиму,  высота снега 210 см, при максимальной высоте равной 350 см. На более низкогорных участках образование устойчивого снежного покрова наблюдается в январе, а стаивание снега происходит уже к началу марта.

Район отличается дождливым летом и многоснежными, продолжительными зимами. Первый снег ложится в конце сентября, покрывая водораздельные гребни хребтов. Окончательно снежный покров устанавливается в ноябре. Май и июнь месяцы - период бурного снеготаяния, приводящего к разлитию рек.

## Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, И.Н. Сафронов, Л.И. Чередниченко), выполненным для карты инженерно-геологического районирования территория изысканий входит в пределы возвышенной, наклонной, аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивно-эрозионной Закубанской равнины,  а так же в пределы низких структурно-денудационных гор Северо-Западного Кавказа.

Поверхность Закубанской равнины плоскоступенчатая слабовогнутая, пологонаклоненная к долине р. Кубань, сильно расчлененная левобережными, в основном меридиональными притоками Кубани, а также густой овражно-балочной сетью. Плоские поверхности междуречных террас к северу последовательно обрываются уступами, придавая равнине ступенчатый характер.

Главными водными артериями равнины являются реки субмеридионального направления: Большая Лаба, Малая Лаба, Кукса, Грязнуха, Чамлык, Синюха и др.

Более мелким геоморфологическим элементом Закубанской равнины является Восточно-Кубанская наклонная аллювиально-пролювиальная аккумулятивная, террасированная  равнина, куда непосредственно и входит описываемая территория.

Непосредственно территория поселения включает следующие геоморфологические элементы:

-поймы рек горного типа и их притоков;

-нижнеплейстоценовая надпойменная терраса р. Кубани;

-уступы эоплейстоценовой надпойменной террасы р. Кубани.

Поймы рек:  Грязнуха впадающие в р. Лабу.

Русла рек, однорукавные, с притоками и многочисленными балками.

Долины притоков вышеописанных рек представляют собой густую эрозионную сеть, в основном, с глубоко врезанной и хорошо разработанной долиной. Ширина долин притоков до 50м и изредка до 100м.

## Гидрография

Главной водной артерией Харьковского сельского поселения является река  Грязнуха с ее притоками.

Эти река относится к левобережным притокам реки Кубани и является типичной горной рекой. Водный режим этих рек неустойчивый. Питание их происходит за счет атмосферных осадков, снежников, ледников и грунтовых вод.

## Почвы и растительность

На территории надпойменных террас Лабинского района почвенный покров представлен: черноземами выщелоченными среднегумусными и малогумусными сверхмощными и мощными; черноземами выщелоченными слитыми малогумусными сверхмощными; луговато-черноземными и лугово-черноземными; темно-серыми и серыми лесостепными и лесными почвами.

В поймах рек распространены аллювиальные луговые почвы, которые занимают выровненные и повышенные участки.  Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Серые лесостепные и лесные почвы распространены в предгорьях. Характерной особенностью серых лесостепных почв является наличие слитого, очень плотного, тёмноокрашенного горизонта В. Содержание гумуса до 3%. Серые лесные почвы формируются под широколиственными лесами Северо-Западного Кавказа. Механический состав чаще всего суглинистый, утяжеляющийся книзу. Почвы затронуты водной эрозией.

Почвенно-растительный покров наряду с остальными факторами оказывает влияние на развитие и характер течения экзогенных процессов. Наиболее существенными аспектами здесь являются: водопроницаемость и фильтрационная способность почвы, способность растительного покрова задерживать снег и воду, а также легко размываемые глинистые частицы, которые часто закупоривают трещины и карстовые каналы (Чикишев, 1975). Растительный  покров отличается большим   разнообразием. Изменение рельефа и климата с высотой вызывает изменение растительных поясов от широколиственных лесов с преобладанием дуба до разреженной растительности скал и осыпей высокогорий. Выделяется ряд растительных поясов, из которых для  района исследований характерны: субнивальный, альпийский, субальпийский и горно-лесной.

В горно-лесном поясе верхнюю полосу образуют пихтовые, буковые и сосновые леса, ниже протягивается полоса пихтово-буковых и буковых лесов, и еще ниже растут дубовые и дубово-грабовые леса. Уничтожение естественной растительности, в частности сокращение лесных площадей, отрицательно сказывается на развитии карстовых процессов в условиях покрытого и задернованного карста. При полном разрушении почвенно-растительного покрова и обнажении коренных пород инфильтрация и инфлюация метеорных вод в толщу карстующихся образований усиливаются, что приводит к активизации карста (Гвоздецкий, 1972).

Растительность

Лабинский район относится к территории Закубанской равнины. До вмешательства человека растительность здесь была представлена широколиственными лесами из дуба, бука и различных кустарников. Сейчас эта территория представляет собой значительно обезлесенные пологие склоны, занятые сельскохозяйственными антропогенными ландшафтами. В целом, территория Закубанской равнины распахана меньше, чем Прикубанская низменность.

По долинам рек и их притоков растут ольха, верба, кизил, боярышник, калина, крушина, терн, бузина, шиповник, кое-где заросли облепихи.

На юге Лабинского района расположена нижняя полоса горно-лесного пояса, представленная дубовыми лесами с преобладанием дуба летнего. В этом поясе, кроме лесов, встречаются послелесные луга, остепненные луга, лесные луга, луга речных террас и другие.

## Животный мир

В лесостепной зоне Закубанья распространены животные, характерные для степной и горно-лесной зоны. Среди них – хорек, полевая мышь, кавказский крот, хомяк, ласка, еж, соня-полчок, суслик, заяц, волк, барсук, выдра, дикий кот, кабан, косуля.

В горных реках водятся ручьевая форель, голавль кавказский, усач кубанский, длинноусый пескарь и быстрянка кубанская.

В низкогорье обитают воробьи, коноплянки, дятлы, славки, дрозды, пеночки, зяблики, снегири, сойки.

# Геологическое строение

## Тектоническое строение, неотектоника

Фоновая сейсмичность территории  Лабинского района  согласно карты ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов на равнинной территории, на территории низких гор Кавказа  исходная сейсмичность составит – 8 баллов. Итоговую сейсмичность необходимо уточнять на последующих стадиях изысканий.

# Гидрогеологические условия

Территория Лабинского района большей своей площадью входит в пределы Азово-Кубанского артезианского бассейна (Восточно-Кубанский  прогиб) и только южная часть в пределы Большекавказского бассейна подземных вод.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина уровня подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

# Геологические и инженерно-геологические процессы

Наибольшее развитие в пределах территории районирования  имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

затопление;

подтопление; потенциальное подтопление;

заболачивание;

боковая, линейная и глубинная эрозия;

оползни, осовы, крип;

делювиальный снос;

набухание грунтов;

просадка грунтов;

сейсмичность.

## Экзогенные процессы

На территории изысканий распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.

Реки же, не имеющие верховьев в горной части, такие, как  Грязнуха, затапливают обычно незначительные участки.

В верхнем и среднем течениях  р. Чамлык пойма затапливается почти ежегодно на ширину 20-30м, а в нижнем течении только в исключительно высокие паводки слоем воды 0,2-0,4 м. Продолжительность затопления изменяется от нескольких часов до 1-2 дней.

К затопляемым поверхностными водами, отнесены территории низких и высоких пойм и тальвеги оврагов. На схематической карте инженерно-геологического районирования для строительства участки затопления даны для максимально неблагоприятных, почти экстремальных  условий и окрашены красным цветом.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первого от поверхности водоносного горизонта, представляющего основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор водозащитных мероприятий, типа фундамента и его размеров, а также на характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование рек;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм горных  рек, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы  в связи с заторами во время половодья, таким образом, развивается заболачивание на слабофильтрующих грунтах, которое выражается в произрастании влаголюбивой растительности.

Поверхностные и подземные воды, в целом,  неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

Оползневые явления на территории района имеют широкое распространение и представлены разнообразными морфологическими типами, формами, размерами, глубиной захвата, возраста и фазами развития. Площадная пораженность  оползневыми явлениями по территории района очень неравномерная. Отмечается увеличение площадной пораженностью оползневыми явлениями в южном и юго- восточном направлениях, в районах низких гор, в поймах и долинах горных рек, где они занимают до 10% территории, контролируются преимущественно литологическими факторами, структурно-тектоническими и геоморфологическими условиями. Степень активности оползневых явлений в данных районах различна. Максимальная активность  оползней до 3% отмечается на пологих прямых и вогнуто-выпуклых склонах с эрозионными уступами древних террас с углом наклона более 10о. Наибольшее площадное распространение оползней в долине р. Бол. Лабы, Мал. Лабы, Кукса, Грязнухи где они представлены преимущественно оползнями-потоками с образованием огромных массивов. Оползневая толща представлена в основном рыхлыми четвертичными отложениями мощностью до 10м. Плоскостью скольжения оползневых участков довольно часто являются поверхность  пластичных глин аргиллитов и мергелей. Оползни-оплывины довольно широко развиты на пологих склонах сложенных неустойчивыми к атмосферным осадкам отложениями. На склонах подверженных антропогенному воздействию ( вырубка леса прокладка дорог распашка склонов) обычно приводит к активизации оползневых явлений. Смещению подвержен, в основном, почвенно-растительный слой и верхняя наиболее увлажненная часть делювиального покрова мощностью до 2.5м.

Процесс просадки грунтов имеет распространение как покров на надпойменных террасах. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

  - 1.2. Административное устройство муниципального образования

- Харьковское сельское поселение

Харьковское сельское поселение занимает территорию в восточной части Лабинского муниципального района.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству:

- на севере и северо-западе– с  Вознесенским сельским поселением;

- на востоке – с Отрадненским районом;

- на юге и юго-западе  с Упорненским сельским поселением;

- на западе – со Сладковским сельским поселением.

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Лабинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ». Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 14 июля 2004 года.

Административным центром муниципального образования является хутор Харьковский, который является единственным населенным пунктом в его составе.

1.3. Экономическая база развитияХарьковского сельское поселение

Основным базовым сектором экономики поселения, обеспечивающим большую часть налоговых поступлений и производимого внутреннего поселенческого продукта, является сельское хозяйство.

В аграрном производстве задействованы одно сельскохозяйственное предприятие, 10 крестьянско-фермерских хозяйств, 257  личных подсобных хозяйств населения.

Главным производителем продукции сельского хозяйства в поселении является ООО СЖК «Радуга», в землепользовании которого находится 3,8 тыс.га сельхозугодий. Предприятие специализируется главным образом на производстве зерновых и масличных культур.

В аграрном секторе поселения наибольшее развитие – в растениеводстве - получило зерновое хозяйство, также выращиваются масличные, овощи и картофель; в животноводческом подкомплексе – молочно-мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство и птицеводство.

Среднегодовое производство зерна составляет 7  тыс. тонн, масличных культур – 0,5 тыс.тонн, картофеля и овощей – 0,4 тыс. тонн, молока и мяса – соответственно 0,7  и 0,2 тыс. тонн.

В стоимостном эквиваленте вся продукция сельского хозяйства Харьковского поселения составила 124,6 млн. рублей (отчет 2009 года) - 3%  совокупной стоимости продукции сельского хозяйства Лабинского района.

Промышленный сектор на территории поселения не развит. Переработка сельскохозяйственной продукции осуществляется за пределами поселения, главным образом на предприятиях г.Лабинска.

1.4. Существующая территориально-планировочная организация Харьковского сельского поселения

Харьковское сельское поселение, расположено на востоке муниципального образования Лабинский район.

Рельеф территории равнинный, сильно расчлененный густой овражно-балочной сетью.

Существующая территориально-планировочная организация Харьковского сельского поселения сформирована с учетом развития экономических, природных и географических факторов. Сложившаяся транспортная структура является своего рода «скелетом» территориально-планировочной организации поселения.

Исторически формирование жилого образования – населенного пункта, складывалось вдоль основных транспортных магистралей и вдоль реки.

Харьковское сельское поселение включает в себя один населенный пункт – х.Харьковский, который является административным центром данного поселения.

Хутор Харьковский расположен в центральной части поселения на берегу реки Грязнуха-1, на замыкании региональной дороги IV технической категории :ст-ца Вознесенская – х.Харьковский, в 44 км от районного центра – города Лабинска, и в 247 км от краевого центра – г. Краснодара. Ближайшая железнодорожная станция – «Лабинская» находится в городе Лабинске.

Территорию Харьковского сельского поселения с запада на восток пересекает одна автомобильная дорога регионального значения.

Водные объекты представлены реками Грязнуха-1 и Грязнуха - 2 протекающими параллельно друг другу в восточной части поселения и балками: Грязнуха – 3, Чуфалды.

Территорию поселения пересекают линии связи, высоковольтные линии электропередач 35кВ.

Производственная зона поселения сосредоточена в основном вблизи хутора, а также на его селитебных территориях или прилегает к ней и представлена предприятиями преимущественно сельскохозяйственного профиля.

Существующая территориально-планировочная организация

населенных пунктов Харьковского сельского поселения

хутор Харьковский

Существующая территориально-планировочная организация хутора Харьковского по функциональному использованию делится на зоны:

- Жилую, которая представлена зонами многоквартирной застройки с приквартирными участками и индивидуальной усадебной;

- Общественно-деловую зону, представленную общественными зданиями различного функционального назначения, расположенными преимущественно вдоль улицы Мира;

- Рекреационную зону, представленную футбольным полем и сквером в общественном центре;

- Производственную зону, представленную предприятиями различной санитарной классификации, расположенными в юго-западной части хутора;

- Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, пешеходные бульвары, автостоянки и автотранспортные сооружения, объекты инженерного обеспечения;

- Зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельскохозяйственными угодьями, выпасами, пастбищами;

- Зону специального назначения, к которой относятся территории кладбищ,  свалки и санитарно-защитных зон от них;

- Зону особо охраняемых территорий, которая  включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение, а именно: территории охранных зон памятников истории, культуры и археологии.

Четкого функционального деления между зонами не наблюдается.

В ряде случаев отсутствует функциональное зонирование территории хутора, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы до жилой застройки. Это относится:

- к производственным объектам, расположенным внутри жилой территории (хоз. двор, мельница);

Преобладающей в жилой зоне хутора является индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками.

Общественный центр сформировался в северной части хутора, вдоль улицы Мира. Он представлен общественными зданиями различного функционального назначения: Дом культуры, почта, административное здание, детский сад, средняя общеобразовательная школа, магазины и др.

Из медицинских учреждений в хуторе расположен ФАП.

Спортивные сооружения представлены футбольным полем, волейбольной площадкой.

Формирование планировочной структуры жилой зоны хутора обусловлено рельефом и направлением русла реки Грязнуха 2-я.

Сетка улиц образует кварталы преимущественно прямоугольной формы различной площади, застроенные по периметру жилыми домами. Сложившаяся структура жилой застройки характеризуется средней плотностью в центральной части хутора и низкой на окраинах.

Уровень благоустройства хутора средний, часть улиц в центральной части и на окраинах не имеют асфальтового покрытия.

Хутор недостаточно обеспечен объектами бытового обслуживания, а также зелеными насаждениями общего пользования. Они представлены небольшим сквером, озеленением главных и частично улиц в жилой застройке. В населенном пункте нет благоустроенной зоны отдыха для жителей хутора.

В целом территория хутора Харьковского в установленных границах благоприятна для проживания населения.

Производственная зона представлена предприятиями в основном сельскохозяйственного профиля различной санитарной классификации. Они расположены в основном в юго-западной части хутора.

1.5.Численность и состав населения

На начало 2011 года в Харьковском поселении проживало 706 человек постоянного населения.

Удельный вес поселения в общей численности населения сельских муниципальных образований Лабинского района составляет 1,8 %; Лабинского муниципального района в целом – 0,7 %.

Исходя из общей динамики народонаселения (учитывая сравнительно небольшие размеры поселения по количеству жителей), в демографическом аспекте территория планирования является устойчивой: современная численность постоянного населения отличается от аналогичного показателя 2006 года всего на 1,4 % в меньшую сторону.

При отрицательном сальдо миграции баланс естественного движения населения в последние годы имеет некоторое положительное значение, в результате численность населения мало изменяется.

Территория планирования отличается более благополучной, чем в Лабинском районе и по Краснодарскому краю в целом, структурой возрастного состава населения. Население трудоспособных возрастов составляет около 60% общего числа жителей поселения, а численность группы, перешедшей рубеж трудоспособного возраста, ниже, чем население младше трудоспособного возраста, и в относительном выражении составляет 19,4 %.

Структура возрастного состава населения

Харьковского сельского поселения

Таблица 1

| № п/п | Возрастная структура населения | 2011 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1.1 | Население моложе трудоспособного возраста | 155 | 22,0 |
| 1.2 | Население в трудоспособном возрасте: | 414 | 58,6 |
| 1.3 | Население старше трудоспособного возраста | 137 | 19,4 |
|  | Итого по поселению | 706 | 100,0 |

1.6.Жилищный фонд

По данным администрации муниципального образования жилищный фонд Харьковского поселения по состоянию на 05.08.2011 г. составил 234  жилых строения общей площадью 9,6 тысяч квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 13,6 м2.

Жилая застройка представлена домами с приусадебными участками индивидуальными и 2-4-х квартирными. Общее количество домохозяйств – 272 единицы

В структуре жилищного фонда поселения 4,2% составляет жилье, находящееся в неудовлетворительном состоянии. Общая площадь ветхого и аварийного жилья – 0,4 тыс. м2 (28 единиц жилищного фонда).

1.7. Структура обслуживания

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. В поселении она сформирована объектами повседневного и периодического обслуживания. Следует отметить, что существующий культурно-бытовой комплекс поселения достаточно ограничен и по своему набору, и объемам выполняемых функций.

Из учреждений образования в сельском поселении функционирует  средняя общеобразовательная школа плановой емкостью 320 мест, которую посещают 72 учащихся. Имеется детское дошкольное учреждение на 35 мест, здание которого находится в аварийном состоянии.

В культурной сфере поселения работает  Центр культуры и досуга с библиотекой. Емкость зрительного зала составляет 250 мест.

Для оказания первичной медицинской помощи населению в хуторе расположен фельдшерско-акушерский пункт.

Из числа объектов физкультуры и спорта имеются футбольное поле, две спортивных площадки.

В сфере розничной торговли работают 2 магазина общей торговой площадью 53 м2.

На территории муниципального образования находится отделение почтовой связи.

1.8. Санитарное состояние

Анализ экологической ситуации, сложившейся за последние десятилетия в Сладковском сельском поселении и в Лабинском районе в целом, на основе оценки риска для здоровья населения и состояния экологических систем позволяет выделить следующие основные экологические проблемы:

1. Отсутствует централизованная канализация в населенных пунктах.

2. На сегодняшний день часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах производственных предприятий, отсутствует санитарно-защитное озеленение предприятий.

3. Площадь зеленых насаждений общего пользования ниже нормативной.

4. Недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется реконструкция существующих твердых покрытий и дополнительное устройство новых.

- 1.9. Баланс современного использования территории

- 1.9.1. Баланс современного использования территории

- Харьковского сельского поселения

Таблица 2

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % |
| Общая площадь земель Харьковского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 6262,10 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 232,20 | 3,71 |
| - х.Харьковский | 232,20 |  |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, из них: | 5987,40 | 95,61 |
| - территории сельскохозяйственных производств | 24,90 |  |
| - территория кладбища | 0,80 |  |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения, из них: | 4,20 | 0,07 |
| 4. Земли лесного фонда | 25,00 | 0,40 |
| 5. Земли водного фонда | 13,30 | 13,30 |

1.9.2. Баланс современного использования территории

хутора Харьковского

Таблица 3

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 232,20 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 122,40 | 52,71 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 122,40 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 4,40 | 1,89 |
| 2.1 | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 1,20 |  |
| 2.2 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 3,10 |  |
| 2.3 | Территория учреждений здравоохранения | 0,10 |  |
| 3. | Производственная зона | 0,70 | 0,30 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 20,00 | 8,61 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 20,00 |  |
| 4.2 | Сооружения инженерной инфраструктуры | 0,00 |  |
| 5. | Рекреационная зона | 3,90 | 1,68 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 3,10 |  |
| 5.2 | Спортивные сооружения | 0,80 |  |
| 6. | Зона земель сельскохозяйственного использования | 61,60 | 26,53 |
| 7. | Земли лесного фонда | 2,10 | 0,90 |
| 8. | Прочие | 17,10 | 7,36 |
| 8.1 | Водная поверхность | 1,2 |  |
| 8.2 | Территория водоохраной прибрежно- защитной полосы | 15,9 |  |

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Харьковского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития поселения и населенного пункта Харьковского сельского поселения – хутора Харьковского на первую очередь до 2021 года, на расчетный срок до 2031 года и направления возможного перспективного развития за расчетный срок (до 2046 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенного пункта в сложившейся экономической, экологической историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенного пункта на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное развитие территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и, в итоге, создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Основные принципы формирования территориальной структуры Харьковского сельского поселения следующие:

1. В связи с тем, что населенные пункты, не плотно заселены и в существующих границах имеются резервы для их развития на обозримое будущее, проектом предлагается территориальная структура населенных пунктов без изменения существующих границ.

2. Планируется развитие инфраструктуры обслуживания населенных пунктов и обеспечения инженерным оборудованием селитебных территорий в соответствии с современными нормативными требованиями.

Земли, предусмотренные для развития населенных пунктов, в существующих границах, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

3.  Обоснование предложений по территориальному планированию

Харьковского сельского поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

В перспективе краткосрочного и среднесрочного планирования определяющим фактором организации территории остается сельскохозяйственное производство.

Использование земель сельскохозяйственного назначения связано с развитием зернового хозяйства, возделыванием масличных и кормовых культур; специализацией на промышленном плодоводстве и овощеводстве.

Равноприоритетное значение имеет восстановление и развитие высокопродуктивного животноводства, в особенности его мясных подотраслей.

Дополнительным источником развития территории будет организация переработки сельскохозяйственного сырья.

3.2. Расчет перспективной численности населения

Проектная численность постоянного населения  территории планирования определена по методу «передвижек возрастов». В процессе расчета существующее население проектируемой территории распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его комплексности: он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

Применительно к будущей демографической динамике применялись сценарии, основанные на тенденциях постепенного увеличения повозрастных коэффициентов рождаемости и вероятностей дожития (особенно в группах трудоспособного возраста). Одновременно предполагался положительный миграционный прирост.

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

- увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста  до 2,2 человек;

- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 71,2 лет;

- среднегодовое значения показателя миграционного на уровне 2,5 промилле (1-3 человека в год).

В соответствии с прогнозом численность населения Харьковского поселения  к сроку реализации первой очереди строительства составит 740 человек, к расчетному сроку генерального плана – 785 человек.

- Прогноз демографической структуры населения

- (по возрастному признаку)

Таблица 4

| Единица измерения | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г |  |  | 2021 г |  |  | 2031 г |  |  |
|  | младше трудоспособного | трудоспособного | старше трудоспособного | младше трудоспособного | трудоспособного | старше трудоспособного | младше трудоспособного | трудоспособного | старше трудоспособного |
| человек | 155 | 414 | 137 | 158 | 415 | 167 | 180 | 437 | 168 |
| в % от общей численности | 22,0 | 58,6 | 19,4 | 21,4 | 56,1 | 22,5 | 22,9 | 55,7 | 21,4 |

Для целей долгосрочного прогнозирования (до 2046 года) демографическая оценка для х.Харьковского принимается на уровне 840 человек.

- 3.3. Расчет проектной территории

Площадь проектной территории, предусмотренной под развитие системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Перспективная численность населения территории планирования на период до 2031 года согласно проекту составит 785 человек. Соответственно, в течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 79 человек – 26 семей, при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3.

Новое жилищное строительство планируется осуществлять домами усадебного типа с приусадебными участками площадью 0,15 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории составляет 0,21 – 0,23 га на 1 дом.

Потребность в новой селитебной территории составит:

- на период 2011 – 2021 гг. – 2,4 га;

- на период 2021 - 2031 гг. – 3,1 га.

Итого новой селитебной территории к концу расчетного срока потребуется 5,5 га.

Потребный резерв селитебной территории за расчетным сроком генерального плана (2031-2046 гг.)  определен в количестве  3,8 га.

3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2031 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания поселения.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

4. Градостроительные решения

- 4.1. Планировочная организация территории

- Харьковского сельского поселения

Сложившаяся территориально-планировочная структура Харьковского сельского поселения в границах муниципального образования образована населенным пунктом – хутор Харьковский, реками Грязнуха-1 и Грязнуха -2 и автодорогой регионального значения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения одного крупного землепользователя ООО СЖК «Радуга» и 10 фермерскими хозяйствами.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, сохраняемые проектом по прямому функциональному назначению.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Харьковского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенного пункта, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

На землях населенного пункта обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую, производственную застройку и рекреационную зону. В направлении перспективного территориального развития населенного пункта и его функциональных зон выделены резервные зоны для развития жилой и производственной застройки.

Основной планировочной осью существующей и проектируемой территориальной структуры Харьковского сельского поселения является автомобильная дорога регионального значения IV технической категории - ст-ца Вознесенская – х.Харьковский, проходящая по поселению – с запада на восток.

Дальнейшее развитие поселения должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития, а также развитие структуры дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог.

Удаленность от основных планировочных осей, мест приложения труда определяет интенсивность развития территорий.

4.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов поселения

хутор Харьковский

В основу планировочного решения хутора Харьковского положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структур населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее совершенствование существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- размещение объектов обслуживания на проектируемых территориях;

- проектирование системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной инфраструктуры.

В хуторе предусмотрено сохранение существующего общественного центра по ул.Мира с учетом его реконструкции, благоустройство парковой зоны прилегающих территорий к общественному центру, а также проектируемые подцентры в проектируемых районах.

Важно отметить, что генеральный план является регулятивным документом, который призван в первую очередь, определить функциональное назначение территорий, но при этом предоставляет определенную свободу местным органам власти в выборе объектов для строительства и ее очередности.

Территориально-планировочная организация хутора Харьковского исторически складывалась на основе развития удобных транспортных связей и с учетом природных факторов – реки Грязнуха 2-я.

Сложившаяся планировочная структура хутора сохранена. На основе ее анализа выделены поселковые дороги, главные улицы и улицы в жилой застройке.

Проектируемая жилая застройка хутора Харьковского представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

На землях хутора обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку на первую очередь и расчетный срок. Проектируемые территории жилой застройки на восточной окраине хутора являются естественным продолжением существующей территориальной композиции населенного пункта.

Резервирование территории под жилую застройку предусмотрено в южной части хутора и за счет уплотнения кварталов с низкой плотностью застройки.

Проектом предусматривается реконструкция общественного центра хутора Харьковского, расположенного вдоль улицы Мира расширение сети предприятий торгового и бытового обслуживания, благоустройство стадиона, благоустройство и озеленение открытых пространств – парка по ул.Мира.

Все существующие объекты общественной застройки проектом сохраняются с учетом их реконструкции.

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом предусмотрено размещение общественных подцентров: торгово-бытового обслуживания на продолжении ул.Школьной, многофункциональный общественный центр на улице Мира в южной части хутора, магазины товаров повседневного спроса.

Развитие промзоны запланировано на базе существующих предприятия расположенных в юго-западной части хутора.

4.2. Функциональное зонирование Харьковского сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана муниципального образования Харьковское сельское поселение - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Харьковское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

  - зоны интенсивного градостроительного освоения;

  - зоны сельскохозяйственного использования территории;

  - зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населенных пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

    - территория населённых пунктов и их развития;

    - территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения – это территория населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. К третьей группе зон относятся различные зоны планировочных ограничений, на территории которых определены особые режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

4.2.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме функционального зонирования и ограничений использования территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

2. Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населенного пункта. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

3. К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Харьковского сельского поселения земли особо охраняемых территорий отсутствуют.

3. Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». Для всех водных объектов установлена прибрежная защитная полоса в размере 50 метров.

На территории поселения расположены следующие водные объекты

с установленной законом шириной водоохраной зоны:

- река Грязнуха - 1 – 100м.;

- река Грязнуха - 2 – 100м.;

- балка Грязнуха - 3 – 100м.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

6.Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Согласно данным управления по недропользованию по Краснодарскому краю на 01.01.2011г. в Харьковском сельском поселении не зарегестрированны лицензии на право пользования недрами на добычу подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Утвержденные границы зон санитарной охраны на источники водоснабжения на момент проектирования отсутствуют.

Согласно пункту 2 статьи 43 Водного кодекса Российской федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ, Федеральному закону от 30.03.19999г. № 52-ФЗ № О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (пункт 4 статьи 8) на действующих и проектируемых источниках водоснабжения должны быть установлены зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

В данном проекте отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

7. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Согласно реестру недропользователей Лабинского района в границах поселения находятся:

- Вознесенское месторождение термальных вод для теплоснабжения населения и предприятий;

- Грязнореченское месторождение термальных вод для теплоснабжения населения и предприятий.

8. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий обозначены на карте существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории  (ГП - 6, ГП - 6.1), существующие -  на карте современного использования территории (ГП - 4, ГП - 4.1).

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке.

4.2.1.1. Зона охраны объектов культурного наследия.

На территории Харьковского сельского поселения имеется ряд территорий – это земли историко-культурного назначения, объекты культурного наследия, памятники истории и археологии.

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

На территории Харьковского сельского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Лабинский район», располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Таблица 5

| - № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Катег. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХУТОР ХАРЬКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Памятник В.И. Ленину | х. Харьковский | 2223 | 63 | Р | МИ |  |

Для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие границы зон охраны:

-для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства (МИ) – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

Лабинский район расположен юго-восточной части Краснодарского края, в зоне стыка территории Северо-Западного и Центрального Кавказа. Это удобное географическое расположение обусловило и невероятно насыщенное событиями историческое прошлое района, которое ведет отсчет с времен древнего каменного века - с эпохи палеолита.

В сельском поселении выявлено значительное количество памятников археологии, представленных курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп – их перечень приведен в таблице 18

Список объектов археологического наследия, расположенных на территории Харьковского сельского поселения Лабинского района

Таблица 6

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | № по гос. списку | № Кур-гана в группе | Вы-сота Кур-гана м | Диа-метр кургана м | Охранная зона Курга-на м | Решение о пос-тановке на гос. охрану | Вид па-мят-ника | Земле- пользователь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сторожевой пост | х.Харьковский 1,87 км к западу-северо-западу от западной окраины хутора | В |  | 3 | 70 | 125 | 3-р | В | ОООСЖК «Радуга» | Р | МЖК «Лабин- ский» |
| 2 | Курганная группа (3 насыпи) | х.Гай 1,88 км к юго-западу от северной окраины хутора, 0,33 от автодороги х.Харьковский – ст-ца Вознесенская | В | 1 | 1 | 33 | 50 | 3-р | В | ОООСЖК «Радуга» | Р | АООТ «Восток» АООТ «Восток» |
|  |  |  |  | 2 | 0,8 | 25 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 22 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Курган | х.Гай 1,25 км к западу-северо-западу от северной окраины хутора | В |  | 1 | 36 | 50 | 3-р | В | ОООСЖК «Радуга» |  |  |
| 4 | Курганная группа (5 насыпей) | х.Харьковский 0,55 км к юго-юго-западу от западной окраины хутора, южная окраина МТФ (протяженность 0,9 км) | В | 1 | 1 | 39 | 50 | 3-р | В | ОООСЖК «Радуга» |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 35 | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 27 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 28 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1,5 | 47 | 75 |  |  |  |  |  |
| 5 | Курган | х.Гай 1,27 км к северо-западу от северной окраины хутора | В |  | 1 | 36 | 50 | 3-р | В | ОООСЖК «Радуга» |  |  |
| 6 | Курганная группа | х.Гай 2,25 км к северо-северо-западу от северной окраины хутора | В | 1 | 2 | 18 | 75 | 3-р | В | ОООСЖК «Радуга» |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 12 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 2,5 | 54 | 125 |  |  |  |  |  |
| 7 | Курганная группа (4 насыпи) (2 насыпи не прослеживаются) | х.Гай 1,25 км к юго-востоку от северной окраины хутора (протяженность 0,63 км) | В | 1 | 1 | 35 | 75 | 3-р | В | ОООСЖК «Радуга» |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1,4 | 44 | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Курган | х.Карташов 2,3 км к юго-юго-востоку от южной окраины хутора | В |  | 2,5 | 52 | 125 | 3-р | В | ОООСЖК «Радуга» |  |  |
| 9 | Курганная группа (2 насыпи) | х.Карташов 2,5-3,35 км к юго-юго-западу от южной окраины хутора (протяженность 0,9 км) | В | 1 | 1 | 38 | 50 | 3-р | В | ОООСЖК «Радуга» |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1,5 | 44 | 75 |  |  |  |  |  |
| 10 | Курганная группа (2 насыпи) | х.Карташов 4,12-4,42 км к юго-юго-востоку от южной окраины хутора (протяженность 0,9 км) | В | 1 | 1 | 39 | 75 | 3-р | В | ОООСЖК «Радуга» |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 44 | 75 |  |  |  |  |  |
| 11 | Курганная группа (3 насыпи) | х.Карташов 5,3 км к юго-востоку от южной окраины хутора | В | 1 | 1 | 35 | 50 | 3-р | В | ОООСЖК «Радуга» |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | Курган | х.Карташов 5,3 км к юго-юго-востоку от южной окраины хутора | В |  | 1,2 | 42 | 75 | 3-р | В | ОООСЖК «Радуга» |  |  |
| 13 | Курганная группа (5 насыпей) | х.Карташов 6,3 км к юго-юго-востоку от южной окраины хутора | В | 1 | 3 | 58 | 125 | 3-р | В | ОООСЖК «Радуга» |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 56 | 125 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 27 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,9 | 30 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 26 | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сторожевой пост | х.Карташов 2,6 км к юго-западу от южной окраины хутора | В |  | 3 | 68 | 125 | 3-р | В | ОООСЖК «Радуга» |  |  |
| 15 | Курганная группа (4 насыпи) | х.Карташов 1,07 км к северо-востоку от южной окраины хутора, 0,6 км к юго-востоку от кладбища | В | 1 | 0,8 | 32 | 50 | 3-р | В | ОООСЖК «Радуга» |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 37 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 36 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |  |  |
| 16 | Курганная группа (5 насыпей) | х.Карташов 2,1 км к западу от южной окраины хутора 44о27/06//2 41о07/35//4 | В | 1 | 1 | 36 | 50 |  | В | ОООСЖК «Радуга» |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 28 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 30 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 34 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 28 | 50 |  |  |  |  |  |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Границы зон охраны памятников истории и культуры, показаны на графических материалах генерального плана.

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

4.3. Функциональное зонирование территории хутора Харьковского

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенного пункта состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенного пункт в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

4.3.1.Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенного пункта и представлена в основном территориями существующей 1–2-х этажной индивидуальной застройкой, а также территориями 2-х квартирной с приквартирными участками. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2021г.), расчетный срок (до 2031г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны.

4.3.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

В качестве перспективного жилища в Харьковском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Планируемые объемы нового жилищного строительства составят:

- на период 2011 - 2021 гг. – 1,1 тыс. м2 общей жилой площади;

- на период 2021 – 2031 гг. – 1,5 тыс. м2 общей жилой площади.

Итого по 2 этапам строительства: 2,6 тыс. м2.

В х.Харьковском очень  низкий современный уровень жилищной обеспеченности, поэтому генеральным планом допускается возможность увеличения емкости существующего жилищного фонда посредством  устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек  в границах имеющихся усадебных участков.

Ориентировочные объемы дополнительно вводимого жилья определены в размере 4,0 тыс.м2 общей жилой площади.

Проектный жилой фонд составит:

- 13,7 тыс. м2 общей жилой площади – на первую очередь строительства (2021 год); показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 18,5  м2/чел.;

- 16,2 тыс. м2 общей жилой площади – на расчетный срок генерального плана (2031 год); показатель средней жилой обеспеченности может достигнуть 20,6 м2/чел.

Прогноз потребности в жилищном фонде и расчётные объёмы жилищного строительства

Таблица 7

| Территория | Жилищный фонд на начало периода, тыс.кв.м | Убыль жилищного фонда, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство, тыс.кв.м | Жилищный фонд на конец периода, тыс.кв.м | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь строительства (2011-2021 г.г.) |  |  |  |  |  |
| Харьковское сельское поселение, | 9,6 | - | 6,6 | 16,2 | 20,6 |
| в том числе 1 очередь строительства |  | - | 4,1 | 13,7 | 18,5 |

4.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами населенных пунктов и отдельно стоящими общественными зданиями, а так же, проектируемыми подцентрами обслуживания, расположенными в существующих и проектируемых жилых кварталах.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и  высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Проектом предусматривается реконструкция общественных центров населенного пункта поселения, расширение сети торговых предприятий, предприятий общественного питания, пунктов бытового обслуживания, культурных, спортивных и медицинских учреждений, благоустройство и озеленение открытых пространств – площадей, бульваров, парков.

Все существующие объекты общественной застройки проектом сохраняются.

4.3.3. Производственная зона

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе воздушного, и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- перебазирование  на перспективу экологически  вредных  предприятий из жилой зоны в проектируемую производственную зону;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории.

В  станице предусмотрены территории для развития производственной зоны на расчетный срок и на перспективу (резервные территории) с учетом санитарных норм и правил на базе сохраняемых и реконструируемых существующих предприятий.

Территории для развития производственной зоны за расчетный срок, предусмотрены к юго-западу от хутора.

4.3.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относится автомобильная дорога регионального значения IV технической категории: ст-ца Вознесенская – х.Харьковский.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

4.3.5. Зона сельскохозяйственного использования

В пределах существующих границ населенных пунктов поселения располагаются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашней, пастбищами, и т.п.

Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной  документацией о территориальном планировании.

Территории зоны сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах существующих границ могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и  перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

4.3.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Рекреационная зона населенного пункта поселения представлена существующими и проектируемыми парками, скверами территориями проектируемых спортивных сооружений.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как: эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды (формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.)

4.3.7. Зоны специального назначения

В состав зоны специального назначения могут включаться территории, занятые: кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления  и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

К зоне специального назначения на территории Харьковского сельского поселения относится территория кладбища.

Проектом сохраняется существующее кладбище, новые территории для захоронений генеральным планом предлагаются восточнее от существующей территории кладбища.

В соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2012 годы» в Лабинском районе предполагается строительство мусоросортировочного комплекса, для организации селективного (раздельного) сбора и предварительной сортировки твердых бытовых отходов, обустройство полигона ТБО (Лабинское городское поселение).

На территории Харьковского сельского поселения существующих свалок мусора нет.

Генеральным планом предусматривается организация мусороперегрузочной площадки, которая расположена в восточной части хутора с учетом СЗЗ до жилой застройки.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

4.4. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение населенных пунктов поселения. Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

На графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сфере, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания в х.Харьковском намечено:

- строительство многофункционального общественного центра по ул.Мира в южной части хутора;

- строительство магазина товаров повседневного спроса.

Также необходимо на первую очередь выполнить благоустройство и озеленение:

- существующего общественного центра и парковой зоны населенного пункта;

- улиц и дорог на существующей территории населенного пункта.

Жилая застройка на первую очередь предусмотрена на незастроенной территории в западной части хутора на продолжении переулка Школьного.

Согласно приведенным выше расчетам проектная численность населения Харьковского сельского поселения на первую очередь строительства равна 740 человек. Перспективный прирост населения к 2021 году составит 34 человека.

Согласно расчетным данным, приведенным в разделе 3.3 настоящей пояснительной записки, потребность в территории для расселения населения на первую очередь строительства по Харьковскому сельскому поселению составит 2,4 га.

Исходя из расчетов раздела 4.3.1.1. «Жилая застройка. Жилой фонд», общая потребность для обеспечения жилым фондом нового населения и полной замены выбывающего жилья с учетом принятого уровня жилищной обеспеченности составит 16,0 тыс. м2 общей площади, суммарное количество жилищного фонда к 2021 году составит 13,7 тыс. м2.

4.5. Инженерная подготовка территории

В данном разделе рассматривается территория Харьковского сельского поселения Лабинского района, включающая х. Харьковский.

Инженерная подготовка территории на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от опасных геологических процессов.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, разработанными ООО "ГеоАрхСтройПроект" в 2008 году к опасным геологическим процессам в Харьковском сельском поселении следует отнести:

–потенциальное подтопление;

– боковая, линейная и глубинная эрозия;

– оползни, осовы, крип на бортах;

– делювиальный снос;

– набухание грунтов;

– просадка грунтов;

– сейсмичность.

Главными водными артериями Харьковского сельского поселения являются реки 2-я Грязнуха и 3-я Грязнуха, впадающие в р. Грязнуха, являющуюся притоком р. Синюха.

Потенциально подтопленными считаются площади, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2,0 до 5,0 м, от 5,0 до 10,0 м и более 10,0 м. Подземные воды не образуют единого горизонта, поверхности земли могут достигать лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно. Потенциально подтопляемыми площадями являются: эрозионно-балочная сеть, обводненные и необводненные русла балок и оврагов.

В прибрежной полосе и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы в связи с заторами в период половодья, таким образом, развивается заболачивание на слабофильтрующих грунтах, которое выражается в произрастании влаголюбивой растительности.

Поверхностные и подземные воды не обладают агрессивными свойствами к бетонным и железобетонным конструкциям.

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков являются одними из наиболее значимых. Существуют два направления деятельности постоянных водотоков: донная эрозия и боковая эрозия.

Донная эрозия преобладает в горной части края. Зона слабой донной эрозии приурочена к обводненным и необводненным руслам балок и оврагов.

Боковой (береговой) эрозии наиболее подвержены аккумулятивные аллювиальные террасы, наличие цоколя в большинстве случаев значительно снижает скорость размыва берега.

Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и прочностью пород. Этот процесс особенно интенсивно протекает в паводковые периоды.

Выделяется два типа эрозионно-аккумулятивных процессов временных водотоков: первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция, второй – линейная эрозия.

Рассматриваемая территория подвержена плоскостной эрозии разной степени. Линейная эрозия временных водотоков представлена промоинами и оврагами разной стадии развития. Пораженность эрозией временных водотоков в горной части возрастает, в основном, с высотой гор.

Условия развития и формы временных  водотоков в равнинных и горных областях различны. В равнинных областях и области зон предгорий они образуют ложбины, лощины, промоины, рытвины, овраги и балки. Образование оврагов происходит, как правило, на возвышенно-равнинных пространствах или  на обрывистых террасовидных уступах рек,  в областях развития слабосвязанных и рыхлых, легко размываемых отложений, таких как супеси и суглинки, особенно лессовидные.

Оползневые явления на территории района имеют широкое распространение. Смещению подвержен, в основном, почвенно-растительный слой и верхняя наиболее увлажненная часть делювиального покрова. На пологих склонах мелких рек и балок, оползневые деформации имеют площадное развитие.

Основными причинами активизации оползней-потоков и оплывин  являются искусственная подсечка склонов и увлажнение грунтов атмосферными осадками и грунтовыми водами.

Площадная пораженность  оползневыми явлениями по территории очень неравномерная. Отмечается увеличение площадной пораженностью оползневыми явлениями, в районах низких гор, в поймах и долинах горных рек.

Оползневыми склонами или благоприятными к оползанию можно назвать эрозионные уступы древних террас, с углом наклона более 5 градусов и сложенных набухающими грунтами.

На склонах, подверженных антропогенному воздействию (вырубка леса, прокладка дорог, распашка склонов), обычно происходит активизация оползневых явлений.

Процесс просадки грунтов приурочен к покровным отложениям  надпойменной террасы. Грунты, обладающие просадочными свойствами, проявляют их в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Набуханием называется увеличение объема породы при смачивании, усадкой – уменьшение объема породы в результате удаления воды при высыхании. Набухание и усадки – две противоположные стороны одного и того же процесса. Основными факторами набухания являются минералогический и гранулометрический состав породы, ее физико-механические свойства, химический состав и концентрация воздействующего на породу водного раствора.

Набухающие грунты распространены как покров на надпойменных террасах и как элювиальные грунты на коренных породах.

Фоновая сейсмичность территории Харьковского сельского поселения согласно карте  ОСР-97-А, СНиП II-07-87-2000* составляет 7 баллов. Итоговую сейсмичность необходимо уточнять на последующих стадиях изысканий.

При разработке генерального плана  Харьковского сельского поселения учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих  материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

3. Агролесомелиорация.

4. Особые условия строительства

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочих чертежей.

Графическое изображение  планируемых мероприятий показано на "Схеме инженерной подготовки территории" (План М 1:5000, План М 1:25000).

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

4.5.1. Организация поверхностного стока

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки  местности.

Водоприемником поверхностного стока с территории х. Харьковского является р. Грязнуха 2-я.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Харьковского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

– строительство сети ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов и перспективы их развития;

- строительство открытых водоотводящих каналов;

– строительство водопропускных сооружений на всех переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей.

На территории х. Харьковского выделено 3 водосборных бассейна. Разработаны схемы отвода поверхностного стока в каждом из них.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их  уровненного режима.

В каждом бассейне проходит главный коллектор, принимающий поверхностный сток с прилегающей территории и отводящий его в водоприемник. К главному коллектору присоединяется развитая сеть водотоков, проходящая по улицам.

Главные коллекторы устраиваются в ж/б лотках. При пересечении с автодорогами коллекторы проходят в трубах.

Наиболее загрязненная часть поверхностного стока через разделительные камеры, устраиваемые на каждом главном коллекторе, подается на очистные сооружения.

Поверхностные воды с нагорной части предусматривается отвести нагорными каналами без очистки, поскольку они не несут в себе загрязнений, присущих стоку с жилой территории. С территории, примыкающим к южной части х. Харьковского, предусматривается отвести  поверхностные воды нагорным каналом НК1, в юго-западной части нагорными каналами НК2, НК4, в юго-восточной части  поверхностные воды отводятся нагорным каналом НК3, в северной – нагорными каналами НК5 и НК6.

Расчетные расходы дождевых вод определены согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Расчет выполнен на 20 минут интенсивного дождя.

Водосборная и транспортирующая сеть выполняется в лотках серии 3.900-3. Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения. Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды. При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,0 м.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом.

При определении границ бассейнов и трассировки главных коллекторов учитывалось размещение очистных сооружений.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней.  Данным условиям соответствует период однократного превышения расчетной интенсивности дождя Рlim = 0,05 года. При этих условиях обеспечивается подача на очистные сооружения 70% годового объема дождевого стока. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

Для разгрузки ливневой канализации, при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями  устраиваются разделительные камеры. Они сбрасывают в водоем ту часть стока, которая может не подвергаться очистке. Загрязненная часть воды подается на очистные сооружения.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, поступает в водоприемник.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, площадью до 20 га, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Размеры очистных сооружений принимаются согласно расчетам (СНиП 2.04.03-85). В них поверхностный сток доводится до уровня ПДК, допускающий сброс воды в естественные водотоки.

Из-за  невозможности выноса очистных сооружений  за пределы  застройки, устраиваются локальные очистные сооружения полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы "Фортекс" или локальные очистные "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов населением до  15-20 тыс. чел., которые размещаются рядом с главными коллекторами перед выпуском сбросных вод в водоприемник.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого рекомендуется:

– регулярно выполнять уборку территории,

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий,

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия,

– исключить сброс в дождевую канализацию отходов производства.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок  с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т.п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

В дальнейшем каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в станице является настоятельной необходимостью.

4.5.2. Защита от опасных физико-геологических процессов.

Застройка селитебной территории  Харьковского сельского поселения в границах генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог и  коммуникаций привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Первоочередными мероприятиями по защите территории  Харьковского сельского поселения  от опасных природных явлений являются:

- защита от потенциального подтопления;

– противоэрозионные мероприятия;

– противооползневые мероприятия.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: подтопление и затопление пониженных участков поверхности, наличие оползневых склонов, сейсмичность.

4.5.2.1. Защита от потенциального подтопления.

Для предотвращения потенциального подтопления территории, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

– восстановление естественных водотоков на всем протяжении до водоприемника, очистка их от наносов, сорной растительности и завалов, расчистка дна с созданием уклона, профилирование откосов с укреплением посевом трав, закрепление откосов;

– строительство и ремонт водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных водотоках при пересечении их с автодорогами с расходом, исключающим подтопление прилегающей территории;

– строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

-   строительство нагорных каналов;

–   строительство дренажной системы;

- мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов  (утечек) и напоров в водонесущих коммуникациях, деформаций оснований, зданий и сооружений, а также  работы сооружений инженерной защиты.

–  берегозащита;

–  расчистка русел рек и устьев балок;

- регулирование стока поверхностных вод;

– планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

По берегам реки и обводненных балок предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

Расчистка и углубление рек и балок Харьковского сельского поселения повысит их дренирующую способность и улучшит водный режим. Рекомендуется балки не застраивать, а использовать как естественные дрены.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Необходимо также внедрение системы эффективного контроля за санитарным состоянием водоемов.

Для предотвращения задержки ливневых и талых вод рекомендуется выполнить профилирование склонов, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Укрепление бортов балок  предусмотреть одерновкой.

Данным проектом схема мероприятий по защите от затопления и подтопления дается как основа для дальнейших, более детальных разработок,  выполняемых на стадии рабочих проектов.

4.5.2.2. Противоэрозионные и противооползневые мероприятия.

На территории Харьковского сельского поселения склоны подвержены плоскостному смыву и сопровождающей его эрозии склонов. Наибольшее развитие овражно-балочных форм отмечается на крутых склонах, в том числе оползневых, сложенных менее плотными неустойчивыми отложениями и особенно на незалесенных.

Причины образования оползней могут быть естественными и техногенными, связанными с деятельностью человека. К основным причинам возникновения оползней относят:

– изменение внешней формы и высоты склона, приводящее к перераспределению сдвигающих и удерживающих сил на нем (подрезка склонов, колебания базисов эрозии рек, оврагов, подмыв берегового склона рекой, чрезмерно крутое заложение откоса выемок и насыпей);

– изменение состава, состояния и физико-механических свойств горных пород (чрезмерное увлажнение их подземными, дождевыми, талыми и хозяйственными водами, выветривание, выщелачивание из них водорастворимых солей, оплывины, связанные, с процессами набухания-усадки и др.);

– дополнительное давление на склон (сейсмические воздействия, вибрация, искусственные статические и динамические нагрузки, гидродинамическое давление при фильтрации подземных вод в сторону склона и др.).

Главным условием возникновения и развития оползней является чрезмерное увлажнение склона поверхностными и подземными водами.

При необходимости строительства на территории Харьковского сельского поселения, рекомендуется укрепить склоны с помощью агролесомелиоративных мероприятий, по возможности сократить площадь вырубок, а также провести планировку рельефа, закрепление склона при подрезке.

Границы оползнеопасных территорий устанавливают по данным комплексных инженерных изысканий с использованием расчетов устойчивости склонов и материалов сравнительного инженерно-геологического анализа применительно к особенностям рельефа, геологического строения, гидрогеологических и сейсмических условий, характера растительного покрова и климата.

Комплекс противоэрозионных мероприятий и противооползневых мероприятий включает:

1. Противоэрозионные мероприятия для защиты склонов от плоскостной эрозии:

а) Комплекс агротехнических мероприятий:

- залужение склонов;

- безотвальная вспашка;

- устройство буферных полос (посев трав в виде полос шириной 1-2,5м поперёк основного склона);

- обработка почвы и посев культур поперек склонов;

б) Лесомелиоративные мероприятия:

- посадка поперёк склонов лесных полос;

-посадка на склонах древесно-кустарниковой растительности, посев трав;

в) Гидротехнические мероприятия:

-регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного отвода;

-устройство дренажа для осушения грунтов нижней части откоса;

-устройство нагорных каналов;

-закрепление грунтов (в том числе армированием);

-устройство подпорно- удерживающих сооружений.

2. Противоэрозионные мероприятия для защиты склонов от линейной эрозии (ложбины, овраги, промоины, балки):

-изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- выполаживание откосов;

- залужение многолетними травами;

- биологический тип защиты;

- посадку приовражной лесной полосы.

Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключают возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует предусмотреть мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

Береговой откос и основание откоса рек рекомендуется крепить габионами.  Габион – это сетчатый контейнер из металлической сетки двойного кручения, заполняемый каменным материалом. Заполнитель габионов – камень (окатанный или рваный), щебень или галька должны быть из изверженных или просадочных пород объемным весом 1,8-2,1 т/м3. Укладываются габионы на основание, покрытое синтетическим полотном – геотекстилем. Предлагается использовать матрасно-тюфячные габионы.

Размер фракций заполнителя (камня, щебня, гальки), укладываемого в верхний слой габионного матраца должен быть не менее 1,2 размера ячеек сетки. Верхний слой заполнителя должен выступать из ячеек сетки, что защитит проволоку сетки от истирания.

Участки берегоукрепления берегового откоса назначаются после детального выполнения геологических и топографических изысканий.

Освоение выположенных оврагов и межовражных пространств дает возможность резко ослабить процессы водной эрозии почв (оврагообразование).

Проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территорий путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности,  регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Для ликвидации оползневых процессов и боковой эрозии неподтопляемых насыпей и склонов рекомендуется биологический тип защиты.

Предусмотрено укрепление склона защитной сеткой Макмат с последующим покрытием слоем почвы. Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой склонов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности, сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверностного слоя почвы.

Во избежание размыва русла реки 2-я Грязнуха также рекомендуется закрепление откосов  габионными конструкциями, бетонная облицовка.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам водоемов предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

Уположение откосов целесообразно применять при высоте их до 5-7м. При большей высоте откоса целесообразно взамен уположения произвести террасирование его. Террасирование откоса улучшает также условия проведения планировочных и укрепительных работ и служит самостоятельным мероприятием по повышению устойчивости откоса против образования размывов.

Профилирование склонов рекомендуется для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Для устройства подпорно-удерживающих и подпорно-защитных сооружений могут быть использованы габионные конструкции.

Применение тех или иных мероприятий связано с причиной возникновения оползней, уровнем ответственности защищаемых объектов.

Указанные мероприятия рекомендуются для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

В дальнейшем, каждое из мероприятий должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

5.3. Особые условия строительства.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие оползневых склонов; боковая эрозия берегов водотоков; сейсмичность.

На оползневых склонах локально распространены набухающие грунты.

К набухающим грунтам относятся глинистые грунты, которые при замачивании водой или другой жидкостью увеличиваются в объеме, а при высыхании уменьшаются, т.е. дают усадку, часто сопровождаемую образованием трещин усадки.

По условиям залегания набухающие грунты могут занимать не только покровное положение, но и располагаться на значительной глубине от поверхности земли. Макроскопический облик набухающих грунтов отличается однородностью и массивной текстурой. В сухом состоянии глины очень плотные, отвердевшие и при ударе молотком распадаются на угловатые обломки.

Для обеспечения надежной эксплуатации зданий и сооружений, возведенных на набухающих грунтах, согласно СНиП 2.02.01-83, применяют комплекс различных мер. В их число входят:

1. Водозащитные мероприятия для предотвращения локального замачивания грунтов основания;

2. Замена набухающего грунта местным ненабухающим, уплотненным до заданной плотности;

3. Применение компенсирующих подушек, выравнивающих неравномерности подъема ленточных фундаментов при локальном замачивании основания;

4. Полная или частичная прорезка набухающего грунта фундаментами, в оптимальном варианте – буронабивными сваями с уширенной пятой.

Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А), по интенсивности землетрясения территория расположена в 7-балльной зоне. При более детальных изысканиях возможно увеличение или уменьшение фоновой сейсмичности.

Рекомендуются следующие конструктивные антисейсмические мероприятия:

– устройство железобетонных непрерывных поясов толщиной не менее 15см, устраиваемых по высоте в нескольких уровнях. Пояса следует армировать каркасами, располагаемыми на уровне перекрытий или верха проема и полностью перекрывающими наружные стены. Пояса предусматривают при частичной прорезке набухающих грунтов; частичной замене набухающего грунта ненабухающим; устройстве компенсирующих подушек; предварительном замачивании набухающих грунтов;

– увеличение жесткости и прочности путем разбивки здания на отдельные отсеки осадочными швами.

В связи с этим, на проектируемой территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

5.4. Заключение и рекомендации по строительству.

При строительстве на территории Харьковского сельского поселения необходимо соблюдать  следующие рекомендации:

– глубина заложения фундаментов рекомендуется не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

– во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

– в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах";

– почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

– все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п. 2 СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений	 от опасных геологических процессов";

– инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления";

– здания и сооружения, возводимые на площадках сейсмичностью выше 7 баллов, должны проектироваться с учетом антисейсмических мероприятий согласно СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края), балл сейсмичности на территориях, расположенными в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен;

– при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей – по отдельному рабочему проекту;

– в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

– все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов";

– при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Для устранения  и предупреждения свойств набухания грунтов оснований должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- водозащитные мероприятия;

- предварительное замачивание основания в пределах всей или части толщи набухающих грунтов;

- применение компенсирующих песчаных подушек;

- полная или частичная замена слоя набухающего грунта ненабухающим;

- полная или частичная прорезка фундаментами слоя набухающего грунта.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

4.6. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Харьковского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. В хуторе Харьковском по ул.Советская проектируется пожарное депо на 2 автомашины, что удовлетворяет требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Внешний автомобильный транспорт

Автотранспортная система Харьковского сельского поселения и Лабинского района связана в единое целое сетью территориальных автомобильных дорог.

По территории поселения проходит  автомобильная дорога регионального значения IV технической категории: ст-ца Вознесенская – х.Харьковский.

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Техническая категория | Привязка |  | Мосты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало, км+ | конец, км+ | кол-во | п.м |
| 1 | Ст-ца Вознесенская – х.Харьковский | 14,380 | IV | 00+000 | 14+380 | 1 | 34,28 |

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания.

В связи с малой интенсивностью движения  проектом не предусматривается вынос автодороги за границы населенного пункта.

Сеть улиц и дорог в населенного пункта

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения на территории населенных пунктов. Вопросы реконструкции транспортно-дорожной сети неотделимы от общей концепции перспективного развития Харьковского сельского поселения. Существующая транспортная схема хутора Харьковского представлена регулярной сеткой улиц и дорог.

Проектом предлагается развитие уличной сети населенного пункта, основанное на сохранении существующей сети улиц и дорог. Улично-дорожная сеть в хуторе сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без  дифференциации улиц  по их значению, без учета интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети населенного пункта выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром: ул. Мира.

- улицы в жилой застройке:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением: ул.Советская, пер.Школьный;

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- транспортно пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных центров;

На чертеже ГП - 7.1 показаны основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети населенных пунктов, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой.

Дороги и улицы в новых проектируемых районах (жилом и производственном) обозначены условно, без названий.

Рекомендуемая ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях ,10 - 40,0 м, ширину проезжей части 3,5,7,0 м.

Рекомендуемая ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 16,0 - 40,0 м, ширина проезжей части  7,0 , 8м.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, в зонах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, местами приложения труда.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

4.9. Озеленение

Территория Харьковского сельского поселения представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений и относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Почвенно-климатические условия населенных пунктов благоприятны для произрастания широкого ассортимента лиственных и хвойных древесно-кустарниковых пород. В настоящее время зеленый фонд населенных пунктов состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Берега и русла реки и балок заросли камышом и болотной растительностью.

Зеленые насаждения общего пользования представлены:

- неблагоустроенными парками в общественных центрах;

- озеленением территорий общественных зданий.

Проектное решение

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий, приусадебных участков);

  - специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства.

В состав зеленых насаждений общего пользования, в соответствии с генеральным планом поселения, наряду с существующими парками, входят проектируемые парки и скверы в жилых районах, зеленые зоны отдыха, лесопарки по берегам реки Грязнуха 2-я и озеленение бульваров и аллей, объединяющие все элементы озеленения в единую систему.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые и реконструируемые парки и скверы в населенных пунктах поселения озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Старые деревья в парковой зоне подлежат замене.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Для озеленения жилых кварталов  населенных пунктов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах поселения размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от категорированных автодорог и автодорог общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, категорированных автодорог и ветрозащитными  полосами  по периметру населенных пунктов.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и балок проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных территории и улучшит её состояние.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

4.9. Проектное предложение по изменению категории земель

Харьковского сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Успенского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Харьковское сельское поселение Лабинского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональное развитие хутора Харьковского настоящим проектом предусматривается в существующих границах. Изменение категорий земель Харьковского сельского поселения данным генеральным планом не предусматривается.

Таблица 8

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | Проектное положение га |
| Общая площадь земель Успенского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 6262,10 | 6262,10 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 232,20 | 256,50 |
| - х.Харьковский | 232,20 | 256,50 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, из них: | 5987,40 | 5963,10 |
| - территории сельскохозяйственных производств | 24,90 | 24,90 |
| - территория кладбища | 0,80 | 0,80 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения, из них: | 4,2 | 4,2 |
| 4. Земли лесного фонда | 25,00 | 25,00 |
| 5. Земли водного фонда | 13,30 | 13,30 |

Примечание: Разница в площади населенных пунктов произошла за счет уточнения существующих границ населенных пунктов по границам земельных участков на момент проектирования для приведения в соответствие с данными государственного кадастрового учета объектов недвижимости. В целом по поселению таким образом получилось незначительное увеличение площади земель населенных пунктов.

4.12. Проектный баланс территории хутора Харьковского

Таблица 9

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 256,50 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 154,90 | 60,39 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 127,20 |  |
| 1.2 | Резервные территории жилой застройки | 27,70 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 5,80 | 2,26 |
| 2.1 | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 2,60 |  |
| 2.2 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 3,10 |  |
| 2.3 | Территория учреждений здравоохранения | 0,10 |  |
| 3. | Производственная зона | 1,50 | 0,58 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 29,60 | 11,54 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 29,00 |  |
| 4.2 | Сооружения инженерной инфраструктуры | 0,60 |  |
| 5. | Рекреационная зона | 4,10 | 1,60 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 3,10 |  |
| 5.2 | Плоскостные спортивные сооружения | 0,80 |  |
| 5.3 | Территория рекреационного назначения | 0,20 |  |
| 6. | Зона земель сельскохозяйственного использования | 36,40 | 14,19 |
| 7. | Земли лесного фонда | 2,10 | 0,82 |
| 8. | Прочие | 22,10 |  |
| 8.1 | Водная поверхность | 1,20 |  |
| 8.2 | Территория водоохраной прибрежно-защитной полосы | 15,9 |  |
| 8.3 | Пустыри, неудобья | 5,00 |  |

4.13. Основные технико-экономические показатели

Таблица 10

| № п/п | Наименование Показателей | Единица измерения | Совре- менное состояние 2011 г | Расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Харьковского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | га | 6262,10 | 6262,10 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | га | 232,20 | 256,50 |
|  | - хутор Харьковский | га | 232,20 | 256,50 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения, из них: | га | 5987,40 | 5963,10 |
|  | - территории сельскохозяйственных производств | га | 24,90 | 24,90 |
|  | - территория кладбища | га | 0,80 | 0,80 |
| 1.4 | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения, из них: | га | 4,20 | 4,20 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 25,00 | 25,00 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 13,30 | 13,30 |
| 1.2.1 | Хутор Харьковский |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 232,20 | 256,50 |
| 1.2.1.2 | Жилая зона, в том числе: | га | 122,40 | 154,90 |
|  | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | 122,40 | 127,20 |
|  | Резерв жилой застройки | га | 0,00 | 27,70 |
| 1.2.1.3 | Общественно-деловая зона | га | 4,40 | 5,80 |
|  | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | га | 1,20 | 2,60 |
|  | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | га | 3,10 | 3,10 |
|  | Территория учреждений здравоохранения | га | 0,10 | 0,10 |
| 1.2.1.4 | Производственная зона | га | 0,70 | 1,50 |
|  | Производственная территория | га | 0,70 | 1,50 |
| 1.2.1.5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 20,00 | 29,60 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 20,00 | 29,0 |
|  | Сооружения инженерной инфраструктуры | га | 0,00 | 0,60 |
| 1.2.1.6 | Рекреационная зона | га | 3,90 | 4,10 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 3,10 | 3,10 |
|  | Спортивные сооружения | га | 0,80 | 0,80 |
|  | Территория рекреационного назначения | га | 0,00 | 0,20 |
| 1.2.1.7 | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 61,60 | 36,40 |
| 1.2.1.8 | Земли лесного фонда | га | 2,10 | 2,10 |
| 1.2.1.9 | Прочие | га | 17,10 | 17,10 |
|  | Водная поверхность | га | 1,20 | 1,20 |
|  | Территория водоохраной прибрежно-защитной полосы | га | 15,9 | 15,9 |
|  | Пустыри, неудобья | га | 0,00 | 5,00 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 706 | 785 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - население младше трудоспособного возраста | чел./% | 155/22,0 | 180/22,9 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел./% | 414/58,6 | 437/55,7 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | 137/19,4 | 168/21,4 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 9,6 | 16,2 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общей площади | - | 6,6 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 13,6 | 20,6 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | место | - | 35 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | место | 320 | 320 |
| 4.3 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 53 | 230 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | пос. место | - | 30 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. место | - | 5 |
| 4.7 | Клубы | место | 250 | 250 |
| 4.8 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 11300 | 11300 |
| 4.10 | Прачечные | кг белья в смену | - | 50 |
| 4.11 | Химчистки | кг белья в смену | - | 2 |
| 4.12 | Бани | место | - | 10 |
| 4.13 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 19,3 | 25,3 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение и канализация |  |  |  |
|  | х. Харьковский |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 123,96 | 215,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 100,96 | 176,23 |
|  | на призводственные нужды | -«- | 23,00 | 39,00 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | 130 | 200 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 130 | 200 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км |  | 7,70 |
| 6.1.4. | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС Q=225,00м3/сут |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 123,96 | 215,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 100,96 | 176,23 |
|  | производственные | -«- | 23,0 | 39,00 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км |  | 6,90 |
| 6.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК=200,00м3/сут |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | х.Харьковский |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 5,4 | 7,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,1 | 2,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,3 | 5,3 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7582 | 9327 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6055 | 6774 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 1,6 | 1,6 |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 17,1 | 17,68 |
|  | - сети 35 кВ | км | 13,43 | 13,43 |
|  | - сети 10 кВ | км | 3,67 | 4,25 |
| 6.4 | Проводные средства связи |  |  |  |
|  | х.Харьковский |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 2 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 331 | 364 |
| 6.4.4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 272 | 298 |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | х.Харьковский |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000115 | 0,001739 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000115 | 0,001739 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 0,062 | 0,692 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,062 | 0,692 |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | 0,1 | 0,2 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 |
| 6.6.2 | Потребление газа по Харьковскому СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 1444 |
|  | х.Харьковский | тыс. м3/год | - | 1444 |
| 6.6.3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 6.6.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 13,3 | 14,9 |